自动化脚本使用手册

# 一、文档概述

Supernova系列综合测试平台是专为网络设备性能验证设计的软硬件一体解决方案，支持通过自动化脚本实现全流程控制、高效测试与智能分析。本手册将指导用户利用Python脚本完成精准控制测试仪行为、覆盖复杂测试场景、无缝集成开发流程、生成分析报告等。

适用场景：

（1）研发阶段，每日执行成百上千次测试用例，用于快速验证新功能。

（2）生产部署前验证，自动化验证设备与现有网络环境的兼容性，避免因配置冲突导致的业务中断。

（3）问题复现，特定流量问题，通过脚本精准复现问题场景，并快速定位设备缺陷。

（4）质量审计与验收，生成符合RFC 2544/2889/3511/3918标准的测试报告，为设备选型或验收提供客观数据支持。

前置条件：

（1）Python环境；（未安装Python环境则见6.1 安装Python及pycurl模块进行按照）

（2）网络测试仪已接入网络且可达；

# 二、快速入门

## 2.1 典型自动化脚本示例（自环模式用例）

import ntsc

project = ntsc.CreateProject()

project.Connect(host:"192.168.15.100", port:80)

project.Login(username:"admin", password:"admin")

case = project.CreateCase(test_type:"HttpCps", dut_role:"Gateway")

case.Config("Interface", "port1", "port2")

case.Config("InterfaceCPU", "port1:2", "port2:3")

case.Config("NetworkSubnet", {"port1": {"SubnetNumber": 1, "IpAddrRange": "18.1.2.2", "Netmask": "16", "ServerIPRange": "18.1.1.2"}})

case.Config("NetworkSubnet", {"port2": {"SubnetNumber": 1, "IpAddrRange": "18.1.1.2", "Netmask": "16"}})

case.Apply(case.case_config)

case.Start()

case.Monitor()

case.Getresult()

# 注：以下均为提示词，为便于快速理解进行了显示，在脚本中实际不显示。包括：

（1）第三行的host、port

（2）第四行的username、password

（3）第五行的test_type、dut_role

## 2.2 配置类关键字

| 关键字 | 说明 |
| --- | --- |
| Connect | 填写测试仪的管理IP地址+端口（默认80） |
| Login | 访问测试仪的用户名+密码 |
| CreateCase | 选择测试用例类型以及受测设备类型 |
| Interface | 配置测试端口 |
| InterfaceCPU | 配置CPU核心绑定 |
| NetworkSubnet | 配置网络拓扑子网IP地址/掩码/网关/服务器地址 |

## 2.3 示例自动化脚本详细说明

### 2.3.1 模块导入

import ntsc

说明：导入名为ntsc的Python模块。使当前脚本能够使用ntsc模块中定义的所有类、函数和变量，是使用该模块提供的网络测试仪控制功能的前提条件。

### 2.3.2 创建一个项目对象

project = ntsc.CreateProject()

说明：通过ntsc模块的CreateProject()函数创建一个新的项目对象。该对象作为所有测试操作的起点，将成为后续所有测试操作（连接设备、配置测试用例等）的入口点。

### 2.3.3 连接网络测试仪

project.Connect(host:"192.168.15.100", port:80)

说明：通过Project对象的Connect()方法，建立与网络测试仪的网络连接。填写测试仪的管理IP地址+端口，需配置2个参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| host | 是 | String | 网络测试仪管理IP地址 | "192.168.15.100" |
| port | 是 | String | 网络测试仪端口 | 80 |

### 2.3.4 用户登录

project.Login(username:"admin", password:"admin")

说明：通过指定的用户名和密码与网络测试仪建立连接。此操作用于验证用户身份并获取后续操作的权限。访问测试仪的用户名和密码，需配置2个参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| username | 是 | String | 登录用户名 | "admin" |
| password | 是 | String | 登录密码 | "admin" |

### 2.3.5 创建测试用例类型和受测设备模式

case = project.CreateCase(test_type:"HttpCps", dut_role:"Gateway")

说明：创建一个指定类型的测试用例。后续可通过该对象配置测试参数、添加步骤或执行操作。是用于创建测试用例的方法，需配置两个参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| test_type | 是 | String | 用例类型 | "HttpCps" |
| dut_role | 是 | String | 受测设备工作模式 | "Gateway" |

test_type的常见取值见：2.4 test_type的常见取值

dut_role的常见取值见：2.5 dut_role的常见取值

### 2.3.6 端口绑定配置

case.Config("Interface", "port1", "port2")

说明：为当前测试用例指定参与测试的端口，"Interface"是传递给 case.Config 方法的端口绑的标识符，需配置端口参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *port | 是 | String | 选择测试仪物理端口名称（可选1~N个端口，取决于设备型号） | "port1", "port2" |

### 2.3.7 CPU绑定配置

case.Config("InterfaceCPU", "port1:2", "port2:3")

说明：将指定测试端口的流量处理绑定到特定的CPU核心，"InterfaceCPU"是传递给 case.Config 方法的CPU绑定标识符，需根据2.3.6 端口绑定配置中选用的端口来指定CPU核心，参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *port:cpu core | 是 | String | 端口与CPU核心的绑定规则（格式："端口:核心编号"），支持多个绑定。 | "port1:2", "port2:3" |

### 2.3.8 网络子网配置

case.Config("NetworkSubnet", {"port1": {"SubnetNumber": 1, "IpAddrRange": "18.1.2.2", "Netmask": "16", "ServerIPRange": "18.1.1.2"}})

case.Config("NetworkSubnet", {"port2": {"SubnetNumber": 1, "IpAddrRange": "18.1.1.2", "Netmask": "16"}})

说明：为指定测试端口配置子网参数。"NetworkSubnet"是传递给 case.Config 方法的网络子网配置标识符，用于指定当前配置的类型，每个端口的子网参数通过嵌套字典配置，需配置以下参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SubnetNumber | 是 | Int | 子网编号（通常从1开始），用于标识不同子网 | 1 |
| IpAddrRange | 是 | String | 客户端IP地址范围（或具体IP），格式为 "IP地址" 或 "起始IP-结束IP" | "18.1.2.2" |
| Netmask | 是 | String | 子网掩码 | "16" |
| ServerIPRange | 是 | String | 服务端IP地址范围（可选），格式为 "IP地址" 或 "起始IP-结束IP" | "18.1.1.2" |

### 2.3.9 所有配置应用于测试用例

case.Apply(case.case_config)

说明：将之前通过 case.Config() 方法配置的所有参数正式提交到测试用例中，使其生效。包括：

2.3.6 端口绑定配置

2.3.7 CPU绑定配置

2.3.8 网络子网配置

### 2.3.10 启动测试

case.Start()

说明：实际触发测试仪开始执行测试用例的方法。

### 2.3.11 监控执行

case.Monitor()

说明：实时获取测试的运行状态，会返回或打印测试的实时信息，帮助您了解测试是否按预期进行。

### 2.3.12 获取结果

case.Getresult()

说明：获取测试用例的最终结果。

## 2.4 test_type的常见取值

test_type的常见取值见下表所示：

| 所属分类 | 用例类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 【L4-7协议测试】-【Web协议测试】 | HttpCps | HTTP新建用户模式测试 |
|  | HttpForceCps | HTTP新建强打模式测试 |
|  | HttpCc | HTTP并发测试 |
|  | HttpsCps | HTTPS新建测试 |
|  | HttpsCc | HTTPS并发测试 |
|  | HttpsThroughput | HTTPS吞吐测试 |
|  | Http2Cps | HTTP2新建测试 |
|  | Http2Throughput | HTTP2吞吐测试 |
|  | Http3Cps | HTTP3新建测试 |
|  | Http3Throughput | HTTP3吞吐测试 |
|  | WebSocketRps | WebSocket测试 |
|  | BrowserTrafficTest | 浏览器测试 |
| 【L4-7协议测试】-【视频协议测试】 | RtspPps | 视频点播速率测试 |
|  | RtspPq | 视频传输质量测试 |
|  | RtspPc | 视频并发数量测试 |
|  | RtpVideo | 视频流量传输测试 |
|  | RtpAudio | 音频流量传输测试 |
| 【L4-7协议测试】-【邮件协议测试】 | MailSmtp | SMTP测试 |
|  | MailSmtps | SMTPS测试 |
|  | MailPop3 | POP3测试 |
|  | MailImap | IMAP测试 |
| 【L4-7协议测试】-【工控协议测试】 | ModbusCps | MODBUS新建测试 |
|  | ModbusThroughput | MODBUS吞吐测试 |
|  | ModbusCc | MODBUS并发测试 |
|  | OPCUACps | OPCUA新建测试 |
|  | OPCUAThroughput | OPCUA吞吐测试 |
|  | OPCUACc | OPCUA并发测试 |
|  | S7COMMCps | S7COMM新建测试 |
|  | S7COMMThroughput | S7COMM吞吐测试 |
|  | S7COMMCc | S7COMM并发测试 |
|  | IEC61850_MMSCps | IEC61850新建测试 |
|  | IEC61850_MMSThroughput | IEC61850吞吐测试 |
|  | IEC61850_MMSCc | IEC61850并发测试 |
|  | S7 | S7测试 |
|  | DNP3 | DNP3测试 |
|  | IEC61850 | IEC61850测试 |
| 【L4-7协议测试】-【UDP/TCP测试】 | UdpPps | UDP吞吐测试 |
|  | TurboTcp | TCP新建测试 |
|  | TcpThroughput | TCP吞吐测试 |
| 【L4-7协议测试】-【L4-7协议仿真】 | PostgreSql | PostgreSql测试 |
|  | MySQL | MySQL测试 |
|  | FTP | FTP测试 |
|  | LDAP | LDAP测试 |
|  | SSH | SSH测试 |
|  | RDP | RDP测试 |
|  | Telnet | Telnet测试 |
|  | UdpPayload | Syslog测试 |
|  | Ntp | Ntp测试 |
|  | HANDLE | HANDLE测试 |
|  | TFTP | TFTP测试 |
|  | RADIUS | RADIUS测试 |
|  | DHCPv4 | DHCPv4测试 |
|  | DHCPv6 | DHCPv6测试 |
|  | IPoE | IPoE协议测试 |
|  | IPoeHttpAuth | IPoE认证测试 |
|  | TcpDns | DNS_over_TCP测试 |
|  | UdpDns | DNS_over_UDP测试 |
|  | DnsOverHttps | DNS_over_HTTPS测试 |
|  | DnsOverTls | DNS_over_TLS测试 |
|  | Sip | SIP协议测试 |
| 【L4-7协议测试】-【VPN隧道测试】 | SslVpnCc | SSLVPN并发测试 |
| 【L4-7协议测试】-【通用协议承载】 | PrivStreamCps | 通用协议新建 |
|  | PrivStream | 通用协议吞吐 |
|  | PrivStreamCc | 通用协议并发 |
| 【L2-3协议测试】-【RFC基准测试】 | Rfc2544Throughput | RFC2544吞吐测试 |
|  | Rfc2544Latency | RFC2544时延测试 |
|  | Rfc2544LossRate | RFC2544丢包率测试 |
|  | Rfc2544BackToBack | RFC2544背靠背测Rfc2544BackToBack试 |
|  | Rfc2889AddressLearnRate | MAC地址学习速率测试 |
|  | Rfc2889AddressCacheCapacity | 地址缓存容量测试 |
|  | Rfc2889ForwardingRates | 转发测试 |
|  | Rfc3918Throughput | 混合吞吐量测试 |
|  | Rfc3918GroupForwardMatrix | V4组转发矩阵测试 |
| 【网络安全测试】-【DDos攻击】-【单包攻击】 | Ipv4FragAttack | 报文分片攻击 |
|  | ICMPSinglePacketAttack | ICMP单包攻击 |
|  | IGMPv4SinglePacketAttack | IGMP单包攻击 |
|  | ARPv4SinglePacketAttack | ARP单包攻击 |
|  | TCPSinglePacketAttack | TCP单包攻击 |
|  | UDPSinglePacketAttack | UDP单包攻击 |
|  | UDPPayloadAttack | UDP载荷攻击 |
|  | SipSinglePacketAttack | SIP单包攻击 |
|  | DnsServiceAttack | DNS请求攻击 |
|  | DnsAmplificationAttack | DNS放大攻击 |
|  | SSDPAttack | SSDP放大攻击 |
|  | NtpAmplificationAttack | NTP放大攻击 |
|  | MemcachedAmplificationAttack | MEMCACHED放大攻击 |
|  | UnknownProtocolSinglePacketAttack | 未知IP协议报文攻击 |
| 【网络安全测试】-【DDos攻击】-【会话攻击】 | HttpRequestFlood | HTTP FLOOD攻击 |
|  | HttpsFlood | HTTPS FLOOD攻击 |
|  | HTTPSlowRequestFlood | HTTP慢速攻击 |
|  | MultiTypeFlood | TCP伪装会话攻击 |
|  | TcpSessionFlood | TCP新建会话攻击 |
|  | TCPWinnuke | TCP Winnuke攻击 |
|  | HttpMultipleRequest | HTTP变体请求攻击 |
|  | HttpRecursionRequest | HTTP递归请求攻击 |
|  | HttpConcurrentSlowRead | HTTP并发慢确认攻击 |
|  | HttpConcurrentSlowRequest | HTTP并发慢请求攻击 |
| 【网络安全测试】-【DDos攻击】-【网络风暴测试】 | UnicastStorm | 单播风暴攻击 |
|  | BroadcastStorm | 广播风暴攻击 |
|  | MulticastStorm | 组播风暴攻击 |
|  | SVStormTest | SV风暴测试 |
|  | GooseStormTest | GOOSE风暴测试 |
|  | MmsConnectStorm | MMS风暴测试 |
|  | LLDPStormTest | LLDP风暴测试 |

## 2.5 dut_role的常见取值

dut_role的常见取值见下表所示：

| 受测设备工作模式 | 描述 |
| --- | --- |
| Gateway | 网关设备 |
| Proxy | 代理设备 |
| Server | 应用服务 |
| Client | 客户终端 |

# 三、批量快速测试（简单写法）

## 3.1 批量快速测试脚本示例（应用服务模式用例）

import ntsc

project1 = ntsc.CreateProject()

project1.Connect(host:"192.168.15.100", port:80)

project1.Login(username:"admin", password:"admin")

result = []

for test_type in ['HttpCps', 'HttpCc']:

case1 = project1.CreateCase(test_type, "Server")

case1.Config("Interface", "port1")

case1.config_interface_cpu_list("port1","1,2,3")

case1.Config_network_ip_address("port1","18.1.1.2")

case1.config_network_netmask("port1","255.255.0.0")

case1.config_network_gateway("port1","18.1.1.1")

case1.config_network_server_ip_range("port1","19.1.1.100")

case1.Apply(case.case_config)

case1.Start()

ret = case1.TestedResult()

result.append(ret)

for ret in result:

print(ret)

## 3.2 配置类关键字

| 关键字 | 说明 |
| --- | --- |
| Connect | 填写测试仪的管理IP地址+端口（默认80） |
| Login | 访问测试仪的用户名+密码 |
| CreateCase | 选择测试用例类型以及受测设备类型 |
| Interface | 配置测试端口 |
| InterfaceCPU | 配置CPU核心绑定 |
| NetworkSubnet | 配置网络拓扑子网IP地址/掩码/网关/服务器地址 |

## 3.3 示例自动化脚本详细说明

### 3.3.1 模块导入

import ntsc

说明：导入名为ntsc的Python模块。使当前脚本能够使用ntsc模块中定义的所有类、函数和变量，是使用该模块提供的网络测试仪控制功能的前提条件。

### 3.3.2 创建一个项目对象

project1 = ntsc.CreateProject()

说明：通过ntsc模块的CreateProject()函数创建一个新的项目对象。该对象作为所有测试操作的起点，将成为后续所有测试操作（连接设备、配置测试用例等）的入口点。

### 3.3.3 连接网络测试仪

project1 = ntsc.CreateProject()

说明：通过Project对象的Connect()方法，建立与网络测试仪的网络连接。填写测试仪的管理IP地址+端口，需配置2个参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| host | 是 | String | 网络测试仪管理IP地址 | "192.168.15.100" |
| port | 是 | String | 网络测试仪端口 | 80 |

### 3.3.4 用户登录

project1.Login(username:"admin", password:"admin")

说明：通过指定的用户名和密码与网络测试仪建立连接。此操作用于验证用户身份并获取后续操作的权限。访问测试仪的用户名和密码，需配置2个参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| username | 是 | String | 登录用户名 | "admin" |
| password | 是 | String | 登录密码 | "admin" |

### 3.3.5 初始化结果存储列表

result = []

说明：创建一个空列表result，用于存储后续测试的结果数据。

### 3.3.6 批量测试（for循环开始）

for test_type in ['HttpCps', 'HttpCc']:

说明：遍历列表 ['HttpCps', 'HttpCc']，分别选择两种测试类型的用例。逐条执行进行循环体内（第一行至第九行）的操作。

可理解为先创建一个HttpCps用例，对该用例逐步执行端口绑定、CPU绑定、网络子网配置、启动测试、获取结果、存储结果。运行结束后再创建一个HttpCc用例，对该用例逐步执行端口绑定、CPU绑定、网络子网配置、启动测试、获取结果、存储结果。自此循环结束。需配置多个test_type取值

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| test_type | 是 | String | 多个用例类型，以逗号隔开 | 'HttpCps', 'HttpCc' |

test_type的常见取值见：2.4 test_type的常见取值

### 3.3.7 创建测试用例类型和受测设备模式（循环体内第一行）

case1 = project1.CreateCase(test_type, "Server")

说明：创建指定类型的测试用例。后续可通过该对象配置测试参数、添加步骤或执行操作。是用于创建测试用例的方法，需配置工作模式参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dut_role | 是 | String | 受测设备工作模式 | "Server" |

dut_role的常见取值见：2.5 dut_role的常见取值

### 3.3.8 端口绑定配置（循环体内第二行）

case1.Config("Interface", "port1")

说明：为当前测试用例指定参与测试的端口，"Interface"是传递给 case.Config 方法的端口绑的标识符，需配置端口参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *port | 是 | String | 选择测试仪物理端口名称（可选1~N个端口，取决于设备型号） | "port1", "port2" |

### 3.3.9  CPU绑定配置（循环体内第三行）

case1.config_interface_cpu_list("port1","1,2,3")

说明：将单个测试端口的流量处理绑定到特定的CPU核心，参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *port:cpu core | 是 | String | 端口与CPU核心的绑定规则（格式："端口","CPU核心,CPU核心,CPU核心" | "port1","1,2,3" |

### 3.3.10 网络子网配置（循环体内第四、五、六、七行）

case1.Config_network_ip_address("port1","18.1.1.2")

case1.config_network_netmask("port1","255.255.0.0")

case1.config_network_gateway("port1","18.1.1.1")

case1.config_network_server_ip_range("port1","19.1.2.100")

说明：为指定测试端口配置子网参数。每个端口的子网参数通过嵌套字典配置，需配置以下参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SubnetNumber | 是 | Int | 子网编号（通常从1开始），用于标识不同子网 | 1 |
| Config_network_ip_address | 是 | String | 客户端IP地址范围（或具体IP），格式为 "IP地址" 或 "起始IP-结束IP" | "18.1.2.2" |
| config_network_netmask | 是 | String | 子网掩码 | "16" |
| config_network_gateway | 否 | String | 网关地址 | "18.1.1.1" |
| config_network_server_ip_range | 是 | String | 服务端IP地址范围（可选），格式为 "IP地址" 或 "起始IP-结束IP" | "19.1.2.100" |

### 3.3.11 所有配置应用于测试用例（循环体内第八行）

case1.Apply(case.case_config)

说明：将之前通过 case.Config() 方法配置的所有参数正式提交到测试用例中，使其生效。包括：

3.3.7 创建测试用例类型和受测设备模式（循环体内第一行）

3.3.8 端口绑定配置（循环体内第二行）

3.3.9  CPU绑定配置（循环体内第三行）

3.3.10 网络子网配置（循环体内第四、五、六、七行）

### 3.3.12 启动测试（循环体内第九行）

case1.Start()

说明：实际触发测试仪开始执行测试用例的方法。

### 3.3.13 获取结果（循环体内第十行）

ret = case1.TestedResult()

说明：获取测试用例的最终结果。

### 3.3.14 存储结果（循环体内第十一行）

result.append(ret)

说明：将结果追加到result列表中。

### 3.3.15 遍历结果列表并打印

for ret in result:

print(ret)

说明：遍历result列表，逐条打印每个测试用例的结果数据。

# 四、批量快速测试

## 4.1 批量快速测试脚本示例（自环模式用例）

import ntsc

project1 = ntsc.CreateProject()

project1.Connect(host:"192.168.15.100", port:80)

project1.Login(username:"admin", password:"admin")

result = []

for test_type in ['HttpCps', 'HttpCc']:

case1 = project1.CreateCase(test_type, "Gateway")

case1.Config("Interface", "port1", "port2")

case1.Config("InterfaceCPU", "port1:2", "port2:3")

#

case1.Config("NetworkSubnet", {"port1": {"SubnetNumber": 1, "IpAddrRange": "18.1.2.2", "Netmask": "16", "ServerIPRange": "18.1.1.2"}})

case1.Config("NetworkSubnet", {"port2": {"SubnetNumber": 1, "IpAddrRange": "18.1.1.2", "Netmask": "16"}})

case1.Apply(case.case_config)

#

case1.Start()

ret = case1.TestedResult()

result.append(ret)

for ret in result:

print(ret)

## 4.2 配置类关键字

| 关键字 | 说明 |
| --- | --- |
| Connect | 填写测试仪的管理IP地址+端口（默认80） |
| Login | 访问测试仪的用户名+密码 |
| CreateCase | 选择测试用例类型以及受测设备类型 |
| Interface | 配置测试端口 |
| InterfaceCPU | 配置CPU核心绑定 |
| NetworkSubnet | 配置网络拓扑子网IP地址/掩码/网关/服务器地址 |

## 4.3 示例自动化脚本详细说明

### 4.3.1 模块导入

import ntsc

说明：导入名为ntsc的Python模块。使当前脚本能够使用ntsc模块中定义的所有类、函数和变量，是使用该模块提供的网络测试仪控制功能的前提条件。

### 4.3.2 创建一个项目对象

project = ntsc.CreateProject()

说明：通过ntsc模块的CreateProject()函数创建一个新的项目对象。该对象作为所有测试操作的起点，将成为后续所有测试操作（连接设备、配置测试用例等）的入口点。

### 4.3.3 连接网络测试仪

project.Connect(host:"192.168.15.100", port:80)

说明：通过Project对象的Connect()方法，建立与网络测试仪的网络连接。填写测试仪的管理IP地址+端口，需配置2个参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| host | 是 | String | 网络测试仪管理IP地址 | "192.168.15.100" |
| port | 是 | String | 网络测试仪端口 | 80 |

### 4.3.4 用户登录

project.Login(username:"admin", password:"admin")

说明：通过指定的用户名和密码与网络测试仪建立连接。此操作用于验证用户身份并获取后续操作的权限。访问测试仪的用户名和密码，需配置2个参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| username | 是 | String | 登录用户名 | "admin" |
| password | 是 | String | 登录密码 | "admin" |

### 4.3.5 初始化结果存储列表

result = []

说明：创建一个空列表result，用于存储后续测试的结果数据。

### 4.3.6 批量测试（for循环开始）

for test_type in ['HttpCps', 'HttpCc']:

遍历列表 ['HttpCps', 'HttpCc']，分别选择两种测试类型的用例。逐条执行进行循环体内（第一行至第九行）的操作。可理解为先创建一个HttpCps用例，对该用例逐步执行端口绑定、CPU绑定、网络子网配置、启动测试、获取结果、存储结果。运行结束后再创建一个HttpCc用例，对该用例逐步执行端口绑定、CPU绑定、网络子网配置、启动测试、获取结果、存储结果。自此循环结束。需配置多个test_type取值：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| test_type | 是 | String | 多个用例类型，以逗号隔开 | 'HttpCps', 'HttpCc' |

test_type的常见取值见：2.4 test_type的常见取值

### 4.3.7 创建测试用例类型和受测设备模式（循环体内第一行）

case1 = project1.CreateCase(test_type, "Gateway")

说明：创建指定类型的测试用例。后续可通过该对象配置测试参数、添加步骤或执行操作。是用于创建测试用例的方法，需配置工作模式参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dut_role | 是 | String | 受测设备工作模式 | "Gateway" |

dut_role的常见取值见：2.5 dut_role的常见取值

### 4.3.8 端口绑定配置（循环体内第二行）

case1.Config("Interface", "port1", "port2")

说明：为当前测试用例指定参与测试的端口，"Interface"是传递给 case.Config 方法的端口绑的标识符，需配置端口参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *port | 是 | String | 选择测试仪物理端口名称（可选1~N个端口，取决于设备型号） | "port1", "port2" |

### 4.3.9  CPU绑定配置（循环体内第三行）

case1.Config("InterfaceCPU", "port1:2", "port2:3")

说明：将指定测试端口的流量处理绑定到特定的CPU核心，"InterfaceCPU"是传递给 case.Config 方法的CPU绑定标识符，需根据2.3.6 端口绑定配置中选用的端口来指定CPU核心，参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *port:cpu core | 是 | String | 端口与CPU核心的绑定规则（格式："端口:核心编号"），支持多个绑定。 | "port1:2", "port2:3" |

### 4.3.10 网络子网配置（循环体内第四、五行）

case1.Config("NetworkSubnet", {"port1": {"SubnetNumber": 1, "IpAddrRange": "18.1.2.2", "Netmask": "16", "ServerIPRange": "18.1.1.2"}})

case1.Config("NetworkSubnet", {"port2": {"SubnetNumber": 1, "IpAddrRange": "18.1.1.2", "Netmask": "16"}})

说明：为指定测试端口配置子网参数。"NetworkSubnet"是传递给 case.Config 方法的网络子网配置标识符，用于指定当前配置的类型，每个端口的子网参数通过嵌套字典配置，需配置以下参数：

| 参数名 | 必填 | 数据类型 | 描述 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SubnetNumber | 是 | Int | 子网编号（通常从1开始），用于标识不同子网 | 1 |
| IpAddrRange | 是 | String | 客户端IP地址范围（或具体IP），格式为 "IP地址" 或 "起始IP-结束IP" | "18.1.2.2" |
| Netmask | 是 | String | 子网掩码 | "16" |
| ServerIPRange | 是 | String | 服务端IP地址范围（可选），格式为 "IP地址" 或 "起始IP-结束IP" | "18.1.1.2" |

### 4.3.11 所有配置应用于测试用例（循环体内第六行）

case1.Apply(case.case_config)

说明：将之前通过 case.Config() 方法配置的所有参数正式提交到测试用例中，使其生效。包括：

4.3.8 端口绑定配置（循环体内第二行）

4.3.9  CPU绑定配置（循环体内第三行）

4.3.10 网络子网配置（循环体内第四、五行）

### 4.3.12 启动测试（循环体内第七行）

case1.Start()

说明：实际触发测试仪开始执行测试用例的方法。

### 4.3.13 获取结果（循环体内第八行）

ret = case1.TestedResult()

说明：获取测试用例的最终结果。

### 4.3.14 存储结果（循环体内第九行）

result.append(ret)

说明：将结果追加到result列表中。

### 4.3.15 遍历结果列表并打印

for ret in result:

print(ret)

说明：遍历result列表，逐条打印每个测试用例的结果数据。

# 五、接口类调用说明(待补充)

## 5.1 ImportCase接口

| API接口：ImportCase |  |
| --- | --- |
| 功能： | 导入用例配置 |
| 参数： | string |
| 备注： | 选择一个本地测试用例配置文件导入到测试仪上面 |
| eg: # Import the ntsc module import ntsc # Create a new project object project = ntsc.CreateProject() # Connect to the NTSC server at IP address 192.168.18.147 and port 80 project.Connect("192.168.18.147", 80) # Log in to the NTSC server with username "admin" and password "admin" project.Login("admin", "admin") # import file to test case config project.ImportCase("HttpCps_TP_admin_test1") |  |

## 2.2 ExportCase接口

| API接口：ExportCase |  |
| --- | --- |
| 功能： | 导出用例配置 |
| 参数： | string |
| 备注： | 从测试仪上面把测试用例配置导出到本地文件 |
| eg: # Import the ntsc module import ntsc # Create a new project object project = ntsc.CreateProject() # Connect to the NTSC server at IP address 192.168.18.147 and port 80 project.Connect("192.168.18.147", 80) # Log in to the NTSC server with username "admin" and password "admin" project.Login("admin", "admin") # export file test case config project.EmportCase("HttpCps_TP_admin_test1") |  |

## 5.3 DownloadHistoryTesterLog接口

| API接口：DownloadHistoryTesterLog |  |
| --- | --- |
| 功能： | 下载报告里面Tester历史日志 |
| 参数： | string |
| 备注： |  |
| eg: # Import the ntsc module import ntsc # Create a new project object project = ntsc.CreateProject() # Connect to the NTSC server at IP address 192.168.18.147 and port 80 project.Connect("192.168.18.147", 80) # Log in to the NTSC server with username "admin" and password "admin" project.Login("admin", "admin") # Download the tester log file for the specified test case history project.DownloadHistoryTesterLog("HttpCps_TP_admin_test1") |  |

## 5.4 DownloadHistoryPcap接口

| API接口：DownloadHistoryPcap |  |
| --- | --- |
| 功能： | 下载历史报告里面的历史抓包文件 |
| 参数： | string |
| 备注： |  |
| eg: # Import the ntsc module import ntsc # Create a new project object project = ntsc.CreateProject() # Connect to the NTSC server at IP address 192.168.18.147 and port 80 project.Connect("192.168.18.147", 80) # Log in to the NTSC server with username "admin" and password "admin" project.Login("admin", "admin") # Download the packet capture (PCAP) file for the specified test case history project.DownloadHistoryPcap("HttpCps_TP_admin_test1") |  |

# 六、其他

## 6.1 安装Python及pycurl模块

1.百度搜索Python,找到Python官网,点击进入https://www.python.org/。

2.鼠标移动到官网Downloads-Windows,点击进入版本选择页面。

3.进入版本选择页面,选择需要的版本进行下载。注：版本选择界面最上方显示Python3和Python2最新版本。

4.进入下载页面后，滚动鼠标找到"Files",选择对应版本的安装包下载。Python3.7.3版本的不同操作系统的安装包或相关文件如图：

以Python3.7.3安装为例

（1）将下载完成的Python3.7.3安装包双击打开,勾选“Add Python 3.x to PATH”选项进行环境变量配置后点击Customize installation进入自定义安装；

（2）Optional Features界面所有选项保持默认,点击Next进入下一步；

（3）勾选Install for all users选项,其他的选项保持默认,默认安装路径为C:\Program Files\Python37,可以点击Browse根据自己的需求进行自定义安装,确认好安装位置后,点击Install进行安装。

注意：指定安装路径目录，目录名称不要使用中文和特殊字符。

（4）Python3.7.3安装过程显示安装进度条，稍等一会儿就安装完成了。

（5）安装完成后显示Setup was successful,表示已经安装成功了。

（6）验证python环境安装结果。

按Win+R进入运行界面,输入cmd回车进入Windows命令行,在命令行输入python37可以进入Python3.7.3的命令行模式,(输入a = 1,然后输入a,控制台输出1)测试成功,说明Python3.7.3安装成功。

安装pycurl模块

（1）按Win+R进入运行界面,输入cmd回车进入Windows命令行,在命令行输入 pip install pycurl ，安装pycurl模块。

（2）安装pycurl后，进入python使用以下命令测试安装是否成功。